ПАРАМЕТРЫ  КИНОЗАЛА ПРИ ШИРОКИХ И  ШИРОКОФОРМАТНЫХ ЭКРАНАХ

В      –  высота  помещения зала

Д      –   длина зала до экрана (  не  более  2 Шэ  , но  max 36 м)

Вэ    -    высота экрана

Шэ   -    ширина экрана

В сц -   высота сцены

Р       -   расстояние от экрана до  спинки  1 –ого ряда (не более  0,6 Шэ)

И       -   высота  уровня глаз  сидящего зрителя

З       -  ширина  заэкранного пространства

Шр    -  ширина рамы

Л        - расстояние от потолка до  кромки рабочего поля экрана

Б       -  высота  от луча проекции до пола

β       -  вертикальный угол  между лучом зрения, направленным к верхней

кромки  экрана и  вертикальной образующей экрана (не менее 50°)

α    -   горизонтальный угол  ( не менее  32°),    образуемый  лучом зрения

направленным  с крайнего места  1-ого ряда  на  противоположную

вертикальную   кромку экрана  с хордой широкого экрана

- В широкоэкранных кинозалах  зрительские места  располагаются

в секторе  116 °

- Вертикальный угол зрения на экран  даже для зрителей 1-ого ряда  не должен превышать  70°.

ПАРАМЕТРЫ  КИНОЗАЛА  С  ОБЫЧНЫМ   ПЛОСКИМ  ЭКРАНОМ

В      –  высота  помещения зала

Д      –   длина зала до экрана ( max 36 м)

Вэ    -    высота экрана

Шэ   -    ширина экрана

В сц -   высота сцены

Р       -   расстояние от экрана до  спинки  1 –ого ряда

И       -   высота  уровня глаз  сидящего зрителя

З       -  ширина  заэкранного пространства

Шр    -  ширина рамы

Л        - расстояние от потолка до  кромки рабочего поля экрана

Б       -  высота  от луча проекции до пола

β       -  вертикальный угол  между лучом зрения, направленным к верхней

кромки  экрана и  вертикальной образующей экрана (не менее 50°)

α    -   горизонтальный угол  (не менее  45°),    образуемый  лучом зрения

направленным  с крайнего места  1-ого ряда  на  противоположную

вертикальную   кромку экрана  с хордой широкого экрана

- В кинозалах с плоским  экраном  зрительские места  располагаются

в секторе  90 °

- Вертикальный угол зрения на экран  даже для зрителей 1-ого ряда  не должен превышать  70°.